4  煤尘事故专项应急预案

4.1 适用范围

适用于本矿井发生煤尘事故时的应急响应与处置。

4.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案是针对煤尘事故、危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致。

4.3 响应启动

4.3.1 预警

煤尘爆炸的下限：30～40g/m³，上限：2000g/m³，爆炸威力最强烈在300～400g/m³，安全监测监控系统和瓦斯检查员检查采掘工作面、其他地点风流中瓦斯浓度、粉尘含量接近达到《煤矿安全规程》的规定时。流动空气中粉尘浓度明显升高，感觉到附近空气有颤动的现象发生，有时还发出“咝咝”的空气流动声，这可能是瓦斯、煤尘爆炸前爆源吸入大量氧气所致，是其爆炸前的预兆。

4.3.2响应分级

煤尘爆炸事故应急响应与综合预案相同。

矿井煤尘爆炸事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案，超出本级应急救援处置能力时，及时报请上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案实施救援。

4.3 响应启动

4.3.1 预警及信息报告

4.3.1.1 危险源监控

发生事故后，监测监控系统实时监控各采掘工作面粉尘浓度。

4.3.1.2 预警条件

（1）煤尘爆炸的下限：30～40g/m³，上限：2000g/m³，爆炸威力最强烈在300～400g/m³，安全监测监控系统和瓦斯检查员检查采掘工作面、其他地点风流中瓦斯浓度、粉尘含量接近达到《煤矿安全规程》的规定时。

（2）流动空气中粉尘浓度明显升高，感觉到附近空气有颤动的现象发生，有时还发出“咝咝”的空气流动声，这可能是瓦斯、煤尘爆炸前爆源吸入大量氧气所致，是其爆炸前的预兆。

4.3.2 信息报告程序

4.3.2.1 事故报告程序

（1）当井下发生煤尘爆炸事故，现场跟班管理人员或班组长应先将当班所有人员撤离至最近的安全地点新鲜风流中，然后向调度室汇报事故情况，并根据调度室的指令开展后续的救援行动。

（2）调度室接到煤尘爆炸事故汇报后，立即汇报总指挥（经理），并通知应急救援指挥部所有成员立即到调度室集合，矿应急救援指挥部成员30分钟到达调度室后召开应急救援会议，分析事故类型、可能造成的损失及发展态势，根据事故情况，分析判断事故严重程度、波及范围、存在的威胁，分析应急救援方案和相关处置措施，批准应急响应决策，在总指挥的正确指挥下，按照预案中各救援小组的职责开展应急处置工作。

4.3.2.2信息上报

（1）当矿井发生井下煤尘爆炸事故时，现场人员或事故地点附近人员应立即报告矿调度室，同时向带班领导或队长汇报，由其启动现场处置预案。矿调度室接到事故汇报后，立即通知值班领导、经理、总工程师、分管副经理、矿调度室主任、各职能科室、矿山救护队及有关单位负责人。

（2）煤尘爆炸事故扩大响应由经理接到事故信息报告后立即在10分钟之内报告集团公司调度指挥中心，1小时内报告平凉市安全生产监督管理局、国家矿山安全监察局甘肃局执法二处。

信息报告内容：单位概况、煤尘爆炸事故发生的时间、地点以及事故现场情况、事故的简要经过，入井人数、生还人数和生产状态等、事故已经造成伤亡人数、下落不明人数和初步估计的直接经济损失、已经采取的措施、其他应当报告的情况。

（3）事故报告后，因情况不明没有报告的、出现新情况的或者事故伤亡人数和伤害程度发生较大变化的，应及时补报或者续报。事故现场救援期间，应及时向集团公司调度室汇报救援情况。

（4）由信息发布组组长根据灾情变化程度的发展及时汇总信息、拟定发布材料，经矿应急救援指挥部研究同意，报请集团公司批准后授权专人对外发布。

（5）事故发生后，矿应急指挥部、应急管理办公室按照有关规定向集团公司有关部门上报事故信息，及时印发事故通报，提出工作要求，落实防范措施。

4.3.3资源协调

根据煤尘爆炸事故严重程度、影响范围，及时协调救护队、医疗队伍、技术专家等救援资源，同时有针对性地做好各类应急救援物资和设备的调配，扩大响应时，及时申请周边矿井人力、物资及技术资源或政府部门的支援协调工作。

4.3.4 信息公开

由信息发布组及时汇总信息，拟定发布材料，由矿应急指挥部研究同意，报华亭煤业公司批准后，由信息发布组组长或授权专人对外发布。

信息发布的原则：

（1）实事求是的原则。事故信息应真实、准确。

（2）及时公开原则。根据事故发展态势和抢救进展情况，及时向新闻媒体通报。

（3）公平透明的原则。在发布事故真实信息的基础上，重点对煤尘爆炸事故抢险救灾进展情况进行通报。如发生特大煤尘爆炸事故，根据救灾领导小组的意见，由矿党建工作部和矿工会向各级政府和社会各界寻求社会支持和援助工作，并有专人负责有关接受社会支持和援助工作。

4.3.5 后勤及财力保障

（1）后勤保障

后勤服务科按照总指挥要求安排会议场地，布置会场，包括所需的资料、图纸等用品。根据事故发展动态，合理安排应急救援人员休息场所，包括住所及临时休息场所，及时安排救援人员就餐相关事宜，满足应急救援人员就餐需求，全力做好后勤保障工作。

（2）应急经费保障

财务科负责编制应急工作专项费用计划，经矿应急救援指挥部审定后，列入年度预算，保障应急状态时经费及时到位。应急期间所需费用在安全生产费用据实列支，企业管理科、财务科确保费用及时到位。煤尘爆炸事故应急处置结束后，财务科对应急处置费用进行据实核销，并制定应急经费监督管理办法，确保应急费用专款专用｡

4.4处置措施

4.4.1事故风险

矿井煤尘具有爆炸危险性。粉尘根据其成分不同可以造成两种危险：职业病及煤尘爆炸。这两种危害因素都会危及人身健康和生命安全。如果空气中煤尘的浓度达到或超过40g/m³，有发生煤尘爆炸的可能。在采掘作业和煤炭运输环节中，可产生大量煤尘，当遇有爆破火焰、电气火花、机械摩擦火花、井下火灾等高温热源时，可能引发爆炸。

4.4.2危害程度

（1）爆炸产生高温。爆炸时产生的热量，使周围气体温度迅速升高，爆炸瞬间的温度为1850℃—2650℃，会造成人员伤亡，并可能引起火灾，烧毁设备、设施，损坏巷道。

（2）爆炸产生高压气体和强大冲击波。出于爆炸时气体温度骤然升高，引起爆源附近气体体积急速膨胀，气体压力突然增大，形成强大冲击波。强大冲击波可使井下人员遭受伤亡，严重损毁巷道支架、井下设施和设备，造成巷道顶板冒落，此外在爆炸冲击波的作用下，会使另外积存的瓦斯冲出，并能扬起大量煤尘，从而造成煤尘连续爆炸，使灾害扩大。

（3）爆炸产生大量有毒、有害气体，同时伴随产生大量的有害气体。

4.4.3事故地点

煤尘爆炸事故多发生在采掘工作面及总回风巷，采区回风大巷、各胶带运输转载点。产生原因为因矿井防尘措施落实不到位，导致煤尘积聚、飞扬，进一步造成煤尘燃烧、爆炸事故和长期吸入煤尘对人身体的伤害。

4.4.4应急处置指导原则

（1）调度室接到事故汇报后，应立即汇报矿值班领导，矿领导迅速召集救灾人员，经分析灾情后迅速制定救灾方案进行抢救。

（2）探明煤尘爆炸事故范围和被埋、压、截堵的人数及可能所在位置，并分析抢救和处理条件，采取不同的抢救方法。

（3）在矿井通风系统未遭到严重破坏的情况下，原则上保持现有通风系统，经侦察确认无火源时，尽可能恢复灾区通风，以利于救灾人员顺利进入灾区展开救灾工作。

（4）进入灾区的抢救小队按规定携带氧气呼吸器和必要技术装备，侦查小队选择最短路线进入灾区。

（5）清理堵塞物，如遇堵头巷道应及时清理堵塞物，巷道堵塞严重，短时间内不能清除时，应恢复通风后再进行。

（6）要慎重处置灾区和受影响区域的电源,灾区内不准随意启闭电器开关，不准扭动矿灯和灯盖，以防止产生电火花引起爆炸。

（7）发生煤尘爆炸事故后，施工人员迅速佩戴好隔绝式化学氧自救器，按避灾路线迅速撤出灾区，如距离远等原因不能撤出灾区时，打开巷道内压风自救装置或供气阀门进行自救，等待救援。

4.4.5应急处置措施

（1）发生煤尘爆炸事故时，现场跟班队长、班组长或有经验的老工人要立即组织人员正确佩戴好自救器，按照避灾路线到达最近新鲜风流中，第一时间向调度室报告。

（2）安全撤离时要正确佩戴好自救器，快速撤离，不要慌乱，尽量低行。

（3）如因事故破坏巷道中的避灾路线指示牌、迷失方向，撤退人员应朝着有新鲜风流通过的巷道方向撤退，在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救援人员注意。

（4）在撤退途中听到爆炸声或感觉到有空气震动冲击波，应立即背向声音和气浪传来的方向，脸向下迅速卧倒，双手置身体下面，闭上眼睛，头部要尽量放低。最好躲在水沟边上或坚硬的掩体后面，用衣服遮盖身体的裸露部分，以防止火焰和高温气体灼伤皮肤。

（5）在唯一的出口被封堵无法撤退时，尽可能的到有压风管路能够正常通风且支护相对完好的地点进行躲避，并严格按照救援联络信号利用岩石等敲击管路，等待救援人员营救。

（6）如发生小型或局部煤尘爆炸，巷道支护基本未破坏时现场人员要立即佩戴好自救器迅速展开自救。

（7）煤尘爆炸事故避灾线路图详见附件7。

4.6 应急保障

4.6.1人员保障

（1）成立煤尘爆炸事故应急预案救灾演练指挥部，由经理担任总指挥，党委书记、总工程师、其他副经理、工会主席担任副总指挥，各小组以矿应急指挥部为核心，成员由各副总工程师、各相关科室长组成。

（2）总指挥未到调度室之前，一切救灾工作由值班矿领导全权负责协调指挥。当总指挥到位后，救灾的一切行动计划由总指挥负责指挥。当总指挥不在矿时，由副总指挥代理其职责，副总指挥中按排名的先后顺序代理，保障救灾的指挥工作。

（3）各救灾小组组长及成员有事必须向总指挥或副总指挥请假，并指派一名副职代理其职责，保证事故发生时开展救灾工作。

（4）当应急事故发生时，由值班矿领导下达立即启动应急救援组织机构命令，调度室负责通知，各专业组相关成员在接到通知后5分钟内必须在矿调度室集合。

4.6.2通信保障

（1）调度通讯联络组要制定应急通信支持保障措施,保证在各种应急情况下通信畅通,信息传递及时｡

（2）总指挥部成员要配备完好的通讯工具,并始终保持在工作状态,在接到通知后,要立即赶赴指定地点｡

（3）调度室要公布应急汇报电话,并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式,同时将联系方式发放到所属各单位｡

（4）井上下所有作业场所和必要地点都必须装有通往调度室的电话,并且要保证畅通无阻｡任何人只要发现危险异常情况（事故､事件或灾情），都有责任、有义务立即向调度室、安全检查科报告｡

4.6.3物资装备保障

（1）物资供应组要制定应急物资装备保障措施,保证在各种事故应急抢险救灾中有充足的材料和设备(包括通讯装备､运输工具､照明装置､防护装备及各种专用设备等)。

（2）所有抢救物资、设备要按规定配齐配足,加强日常检查和管理,按规定进行更新,不得随意挪用｡

（3）物资供应组在接到援救电话后,要迅速召集单位有关人员,按总指挥部要求将所需的物资、设备等按指定时间送到指定地点｡

4.6.4技术保障

建立矿应急救援技术专家库，在事故应急救援期间，负责研究制定应急救援方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题；必要时由应急指挥部请求华亭煤业集团公司、上级部门或地方政府技术专家支援。

4.6.5治安保障

为保障现场应急救援工作的顺利开展，在事故现场周围建立警戒区域，实施交通管制。

（1）治安保卫组要根据事故现场情况，在井下受灾区及井口工业广场各路口设置警戒区，实施交通管制，对危害区外围的交通路口实施定向、定时封锁，严格控制进出事故现场的人员及车辆，避免出现意外的人员伤亡或引起现场的混乱。

（2）在警戒保卫的同时，要尽量抽调人员在条件允许的情况下组织营救受害人员，组织疏散、撤离或者采取措施保护危险区域内的其他人员。

（3）必要时承担抢险救灾工作。

4.6.6交通运输保障

应急救援期间，根据应急救援工作需要，由矿应急指挥部负责与地方政府交通运输部门进行协调，申请进行交通管制和警戒，武装保卫科负责矿区公路的交通管制和警戒工作，保证抢险救灾线路畅通，人员、物资等能够及时调运；矿办公室车队、产品管理科要做好车辆的日常检修维护工作，保障我矿在处置应急事故时能够随时调用。

4.6.7 医疗保障

应急救援期间，由医疗救护组负责对受伤人员的医疗救护和卫生防疫工作；必要时由现场应急救援指挥部请求当地医疗部门协助。

5  顶板事故专项应急预案

5.1 适用范围

适用于本矿井发生顶板事故时的应急响应与处置。

5.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案是针对顶板事故、危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致。

5.3 响应启动

5.3.1 预警

工作面液压支架工作阻力超过额定工作阻力或液压支架出现压架、倾倒现象、离层记录仪发现一处以上巷道顶板离层数据超过规定，或作业人员、安检人员发现采掘作业面或巷道存在冒顶片帮隐患不能及时消除。

5.3.2 信息报告

当矿井发生顶板事故时，现场跟班管理人员或班组长应先带领当班所有人员迅速撤离至最近的安全地点新鲜风流中，然后向调度室汇报事故情况，并根据调度室的指令启动现场处置预案，并按照综合预案执行信息报送。

5.3.3 响应分级

顶板事故应急响应分级与综合预案相同。

矿井顶板事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案。

5.3.4 响应程序

矿井发生一般事故及以上等级顶板事故时，立即启动本矿顶板事故应急预案，开展事故抢险。经应急救援指挥部确认，由应急救援总指挥下达命令启动相应，并上报崇信县应急管理局、国家煤矿安全监察局甘肃局执法二处。矿调度室接到总指挥启动顶板事故应急预案命令后，立即通知顶板事故应急救援指挥部成员及成员部门相关人员到达指定地点，参加事故抢险。

5.3.5应急行动

（1）矿井发生一般事故以上等级顶板事故时，在煤矿应急救援人员到达前，应首先启动本矿顶板事故专项应急预案及现场处置方案，控制事故扩大，进行抢险自救。

（2）矿应急救援指挥部召开第一次应急会议，要根据现场情况，对顶板事故原因做出初步判断。制定抢险方案和符合现场抢险救灾的安全技术措施，经总指挥批准后组织实施。

（3）专业抢险人员到达现场后，要按照应急预案、抢险方案进行抢险救灾，并随时向矿调度室汇报事态发展和抢险进展情况。

（4）抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，矿应急救援指挥部协调处理，提供必要的抢险所需物资及设备。

（5）矿应急救援总指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时向事故区队、抢险部门提出事故抢险救援指导性意见。事故区队、抢险部门要按照职责分工和领导指示进行应急处理和事故抢险。

（6）集团公司矿山救护大队在接到事故抢险命令后，应迅速派人赶赴指定地点，协助事故单位进行抢险。

（7）各部门应保持与矿应急救援指挥部的通信畅通。由矿调度室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

（8）处置保障组对信息发布与新闻宣传组做好信息公开、后勤及财力保障工作。

5.3.6应急避险

事故发生后，事故地点人员在确保安全的前提下，应积极进行自救，控制事态扩大。发生巷道堵塞时，被困人员要立即寻找安全地点或进入避难硐室躲避，等待救援。

遇有坍塌冒落、有害气体蔓延、缺氧等危险的灾区，救援人员只能在救人的情况下才能进入，但必须采取有效措施，保证救援人员在灾区的安全。具体避灾线路详见附件7。

5.4 处置措施

5.4.1 应急处置原则

（1）坚持以人为本的原则。体现保护人员安全优先、防止和控制事故蔓延优先的思想。维护广大职工的根本利益，保护职工人身安全，充分依靠职工，积极预防和最大限度地减少冒顶片帮事故对职工的危害。

（2）坚持预防为主的原则。把应对冒顶片帮事故管理的各项工作落实在日常管理之中，加强基础工作，完善网络建设，增强预警分析，做好预案演练，提高防范意识，将预防与应急处置结合起来。有效控制危机，力争实现早发现、早报告、早控制、早解决，将冒顶片帮事故造成的危害降到最低程度。

（3）统一指挥原则。抢险救灾必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展工作。

（4）自救互救原则。事故发生初期，应按照《矿井灾害预防与处理计划》积极组织抢救，并迅速组织遇险人员沿避灾路线撤离，防止事故扩大。

（5）安全抢救原则。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。事故现场勘察工作由专业救护人员完成，其他任何人员未经现场应急救援指挥部许可严禁进入险区。

5.4.2 应急处置措施

（1）矿调度室接到井下发生顶板事故的汇报后，当班调度员立即通知可能受顶板事故威胁区域的所有工作人员撤离至新鲜风流中，通知应急救援指挥部及值班副矿长，开始做抢险记录。

（2）应急救援指挥部应迅速清点井下人数，根据侦察情况及撤出人员反映情况，判明是否还有被掩埋人员及需要救护人员的位置、数量、救护路线等，并安排救护队组织营救。

（3）矿长、总工程师应尽快召集指挥部人员根据《应急预案》和《矿井灾害预防与处理计划》，结合灾害实际情况制定抢险救灾方案。

（4）处置保障组要做好运输、医疗、物资供应等后勤保障工作。

（5）救护队接到通知后在规定时间内赶到矿调度室；简单了解顶板事故发生地点、范围、受困人员及其他异常情况；选择井下临时救护基地。

（6）抢救事故前，现场抢险救灾组要根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施。

（7）抢救遇险人员时，首先应通过井下电话、喊话或敲打管子等物体与遇险人员取得联系，探明冒顶范围和被埋压人数及位置。

（8）顶板事故发生后，如出现设备损坏，要及时停止设备运转、切断设备电源；水管损坏要及时切断水源。

（9）处理冒顶前，必须先恢复冒顶区域的正常通风，如暂不能恢复时，可利用水管、压风管等向被堵压人员处输送新鲜空气、食物或饮水，并把后路和顶板清理维护好，保证后路畅通、安全。

（10）处理冒顶前，必须坚持由外向里、逐步推进的原则，要排查冒顶地点附近的巷道支护情况，采取措施因地制宜地进行加固，确保在抢救中不会再次冒落；另外要对后路进行找顶加固，保障退出时的安全。

（11）处理冒顶区的方法要根据现场情况确定，如冒顶严重无法通过时，可采取打绕道的方法抢救人员。若遇险者被碎煤矸所埋，清理时要小心地使用工具，不可用镐刨的方法扒人；若遇险者被煤岩块压住，应用千斤顶或液压起重器等工具把煤、岩块抬起，绝不可用锤砸的方法破岩（煤），使遇险人员进一步受到伤害。抢救被埋压的人员时间较长时，可通过管路向遇险人员送饮料或食物。

（12）营救人员应沉着冷静，根据灾情和现有条件进行施工，行动中必须保证统一的指挥和严密的组织，防止灾情扩大，避免二次事故的发生。

（13）事故区队在抢救过程有困难时，指挥部可抽调其他区队有经验、有技术的骨干力量，进行紧急增援。

（14）处置保障组要安排到达井下事故现场附近，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送重伤人员上井救治。

5.5 应急保障

保障措施与综合预案相同。

6  提升与运输事故专项应急预案

6.1 适用范围

适用于本矿井发生提升与运输事故时的应急响应与处置。

6.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案是针对提升与运输事故、危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致。

6.3应急响应

6.3.1 预警与事故分级、响应分级

提升与运输事故事故分级与响应分级和综合预案相同。

6.3.2信息报告

发生机电运输事故后，事故现场人员要立即向公司调度室和带班领导报告，公司调度室立即报告公司负责人和集团公司调度室。集团公司和公司调度室接到事故报告后，立即向公司主要负责人和值班领导汇报，时间不定超过10分钟，并按照国家有关规定向当地负有安全生产监督管理职责的部门汇报，事故单位和公司主要领导、行政部门、安检部门接到事故报告后，按照集团公司重大突发事件“三个渠道报告制度”要求，逐级报告，报告时间不得超过2小时，遇到紧急情况可越级上报。

报告信息的主要内容包括：一是事故发生公司概况；二是事故发生时间、地点以及事故现场情况；三是事故简要情况、入井人数、生还人数和生产情况；四是事故已经造成的伤亡人数、下落不明人数和初步估计的直接经济损失；五是已经采取的措施；六时其他应当报告的情况。

事故报告后，因情况不明没有报告的、出现其他情况的或事故伤亡人数和伤害情况发生变化的，应及时补报或者续报。事故现场救援期间，救援单位必须及时报送事故救援情况。

6.3.2应急处置及处置基本原则

事故发生后，要按事故情况立即启动应急预案进行应急响应，调集专业救护队、医院进行应急救援。

（1）公司应急救援指挥部成员到达调度室或指定地点后，总指挥下达救援命令，根据机电运输事故情况，分析判断事故严重程度、波及范围、存在的威胁、确定应急救援方案。

（2）按照总指挥的指令，现场应急救援指挥部指挥救护队执行救援行动，进行现场侦查，组织或协助事故公司开展抢险救灾工作。

（3）公司机电运输事故应急工作小组、专家组协助事故单位针对事故现场情况，制定详细的抢险救灾方案，报公司应急救援指挥部、现场应急救援指挥部批准后实施，营救遇险人员。

6.3.3资源调配

公司应急救援指挥部根据机电运输事故严重程度、影响范围，及时调集矿山救护队伍、医疗救护队伍、技术专家成员等救援资源；同时，有正对性地做好应急物资资源的调配工作。

6.3.4应急避险

（1）发现有提升运输事故预兆时，现场人员必须停止作业并发出警报，撤出所有受威胁地点人员，撤离必须按避灾路线撤离。

（2）未能及时撤离人员，应迅速进入躲避硐室避险。

（3）井筒作业人员使用对讲机、电话等方式联系不通时，经常用手锤等工具敲击井筒金属装备，向外报警。

（4）救护队只能在确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。

（5）避灾线路详见附件7。

6.4处置措施

6.4.1提升容器过卷处置措施

（1）发生事故后，应立即停止提升机运行，专人监护；井口信把工立即打上闭锁开关，防止提升机误动作。

（2）有关人员立即到位，并查看过卷损坏、查找过卷原因，若为电气故障应及时排查处理。

（3）若过卷距离较短，提升容器刚进入井筒，可用力矩方式反向开车恢复。

（4）根据过卷情况，检查提升钢丝绳、平衡钢丝绳。试运转无异常后，投入运行。

6.4.2井筒坠物处置措施

（1）发生事故后，应立即停止提升机运行，专人监护并立即打开闭锁开关，防止提升机误动。

（2）有关人员携带安全工具、专用工具以及通讯工具，查看断绳和对井筒装备造成的损坏情况。

（3）组织对损坏装备的更换工作。

（4）根据现场情况确定处理的顺序和方案，分步骤处理、更换损坏的装备。组织提升机的试运转，正常后投入运行。

6.4.3人员伤害处置措施

（1）若受伤人员在井口以上位置，应立即停止提升机运行，使提升容器处于稳定状态，立即解救受伤人员。

（2）若受伤人员在上井口以下位置，应立即停止提升机运行，使提升机处于稳定状态，下行到受伤人员位置，立即解救受伤人员。

6.4.4辅助运输事故现场处置措施

（1）发生辅助运输事故后，现场人员立即停止作业，发出警报，立即向本队值班室和公司调度室汇报。启动现场处置方案，组织自救、互救和无关人员疏散。

（2）公司调度室接到井下辅助运输事故汇报后，调度员必须立即通过井下语音广播系统、无线通讯系统、调度通讯系统等，通知到井下所有可能受事故波及区域人员撤离。

（3）组织人员立即清理运输通道、准备抢救车辆，并配备足够电机车、矿车、平板车，确保抢救人员、物资及时运到事故现场。

（4）事故现场人员应视伤者情况尽快组织有效抢救。如发生伤害不严重，伤者能够自己行动或能够搬运且不影响伤势的，现场人员立即联系公司调度室，安排电机车、人车把伤者运送到地面。如人员伤势严重，应采取急救措施，维持伤者生命，等待救援。

（5）事故现场人员在对遇险人员进行抢救的同时，应划定警戒区域，设置防护设施，使危险车辆、设备应与人员隔离，采取措施防止事故蔓延扩大或导致次生事故的发生。

6.4.5主运输事故现场处置措施

（1）胶带着火事故处置措施

①发生胶带着火事故后，现场人员立即启动现场处置方案，立即停机、发出警报，并立即向矿调度室和本区队值班室汇报。

②现场人员应利用火灾初期易于扑灭的特点，用防灭火水源直接扑灭，灭火时从火源的外围逐渐向火源的中心喷射，灭火人员站在上风侧。火势较大无法扑灭时，应立即按避灾路线撤离。

③遇到火灾事故时，一定保持头脑清醒，在佩戴自救器后，沿避灾路线行走，将鼻夹夹好，口具咬紧，不能摘掉口具讲话。

④调度室接到井下事故汇报后，调度员必须立即调度通讯系统等，立即通知到井下所有可能受事故波及区域人员撤离。调度室利用井下人员定位系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下未撤出人员的情况。

⑤按照火灾处置措施组织抢险救灾。

（2）煤仓溃仓事故处置措施

①发生煤尘溃仓事故时，现场人员立即启动现场处置方案，停止给煤机和上仓口胶带机运行，发出警报，并立即向公司调度室和本区队值班室汇报。

②设定安全警戒区，禁止人员入内。给煤机司机在安全位置操作。

③组织人员清理下仓口，如压埋人员，尽快寻找遇险人员进行抢救。

④水煤放仓时要调小给煤量，电动放煤，人员在距离放煤口上方10米以外处地点观察。

（3）人员坠仓事故处置措施

①发生人员坠入煤仓（溜煤眼）事故时，现场人员立即启动现场处置方案，停止胶带输送机、给煤机，并立即向公司调度室和本区队值班室汇报。

②组织专业队伍进行抢救，并做好现场救人准备。

（4）胶带机挤伤人员事故应急处理措施

①发现人员被卷入胶带机某一部位时，现场人员立即启动现场处置方案，停止胶带输送机，发出警报，并立即向公司调度室和本区队值班室汇报。

②切断胶带机电源，闭锁并挂牌。

③松开胶带输送机张紧绞车或截断胶带，救出伤者。

（5）断带事故应急处理措施

①发生断带事故时，现场人员立即启动现场处置方案，停止作业、发出警报，并立即向公司调度室和本区队值班室汇报。

②有人员卷入或埋住时，松开胶带输送机张紧绞车后，立即组织抢险人员清理胶带，抢救遇险人员。

③根据现场情况安设回柱绞车，松开胶带机张紧，将断开的胶带两端用回柱绞车牵拉至硫化点位置进行硫化。

（6）给煤机挤伤人员事故应急处置措施

①发现卷入给煤机的某一部位时，现场人员立即启动现场处置方案，停止胶带输送机、给煤机，并立即向公司调度室和本区队值班室汇报。

②确认煤仓放空时后，拆开给煤机相应部位，救出伤者。

（7）提升容器过载处置措施

①发生事故后，应立即停止提升机运行，专人监护；井口信把工立即打上闭锁开关，防止提升机误动作。

②若提升机有过载提升方式，司机将操作方式改为“过载提升力矩”方式，监护运行，观察电流大小，以不大于2m/s的速度上提到位卸载；若提升机无过载提升方式，应立即组织人员卸载减重，专人监护井底积煤情况；副井提升机有条件的可利用车房内行车辅助启动提升机将提升容器提至井口水平，将超载车辆或设备退出，若无辅助条件的，应拆卸提升负荷减重方式解决。

③组织人员查找过载原因，并立即处理。试运转无异常后，将提升机投入正常运行。

（8）提升钢丝绳断绳处置措施

①发生事故后，应立即停止提升机运行，专人监护；井口信把工立即打上闭锁开关，防止提升机误动作。

②提升容器内有人时,必须首先稳定人员的情绪,防止因紧张发生意外举动导致事故进一步扩大。

③有关人员携带安全用具、专用工具以及通讯工具，借助另一台提升机或步行查看断绳和对井筒装备造成的损坏情况，在安全条件下将人车内受困人员领出。

④做好提升钢丝绳和损坏装备更换准备工作，分步骤处理、更换提升钢丝绳和损坏的装备。

（5）分析断绳原因、处理相关问题，组织提升机的试运转，正常后投入运行。

（9）带式输送机卷人、触电事故处置措施

①带式输送机卷人、触电等人身事故发生后，现场工作人员本着“快速有效，救人优先”的原则根据人员伤害情况进行救援。

②首先停车停电

③人员卷在输送机内或掉进溜煤眼内时，及时将人员救出。

④现场救援应“有血先止血，有骨折先固定，有脊柱损伤搬运时防止损坏神经”原则。

⑤人员受到轻微伤害时，应将受伤人员迅速撤离至安全地带。

⑥人员重伤时，救援方法一定要得当，如有必要请专业人员救援，应避免二次伤害。

⑦当出现休克、心脏停跳、窒息等，必须及时进行心跳复苏，避免延误抢救时间。

⑧人员出现死亡，现场主要负责人立即向上级部门汇报，并保护好现场。

6.5 保障措施

6.5.1应急物资与装备保障

公司必须确保抢险救灾物资储备，留出不少于50万元的应急救援专项经费。指挥部应当合理安排现场抢险救援力量，保持队伍精干，尽可能减少进入灾区人员，安检科制作应急救援入井证件，应急救援人员持证入井。

6.5.2抢险救援装备保障

（1）救护大队服务矿井救援工作，并确保在接到报告后，就近的救护队可在15分钟内赶到现场。必要时未入井人员和附近矿井人员可组成临时救援队伍。

（2）公司应急救援组织机构做好应急救援中所需足够数量自救器、检测仪表、设备、交通工具、个体防护设备、医疗设备、药品干粉灭火器、消防水带、救护车、吊车、调度绞车、液压千斤顶、铲车、叉车、钢丝绳、胶带、钢丝绳卡、专用胶带夹、铁锹、大锤、撬棍、吊链、安全帽、手套、眼罩等其他抢险物资，确保救援工作顺利开展。

7  机电事故专项应急预案

7.1 适用范围

适用于本矿井发生机电事故时的应急响应与处置。

7.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案是针对机电事故、危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致。

7.3 应急响应

7.3.1 预警

机械、电气故障；漏电、放电现象；工作现场出现机电事故征兆或隐患，且隐患无法及时排除；机械、电气事故导致人员伤亡。

7.3.2 信息报告

当矿井机电事故时，现场跟班管理人员或班组长应先带领当班所有人员迅速撤离至最近的安全地点新鲜风流中，然后向调度室汇报事故情况，并根据调度室的指令启动现场处置预案，并按照综合预案执行信息报送。

7.3.3 响应分级

机电事故应急响应分级与综合预案相同。

矿井发生一般事故及以上等级机电事故时，立即启动本矿机电事故应急预案，开展事故抢险。经应急救援指挥部确认，由应急救援总指挥下达命令，由应急救援指挥办公室上报崇信县应急管理局、国家矿山安全监察局甘肃局执法二处。矿调度室接到总指挥启动机电事故应急预案命令后，立即通知应急救援指挥部成员及成员单位相关人员到达指定地点，参加事故抢险。

7.3.4应急行动

（1）矿调度室接到事故报告后，立即报告矿调度室主任、值班领导、应急救援指挥部总指挥，并根据指示，通知各成员单位负责人到指定地点集合，召开第一次应急会议。各应急专业组集合待命。

（2）应急救援指挥办公室进一步了解事故情况，收集事故有关信息，核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，并向应急救援指挥部及时报告。

（3）出现一般机电事故但未造成人员伤害的，及时汇报调度，由机电科组织处理。

（4）出现重大机电事故、危及人员、生产安全且影响时间较长的，由总指挥负责组织启动本预案。

（5）主通风机、主排水泵等一级负荷发生机电事故时，抢险人员应迅速赶到事故现场，查明事故原因，事故性质，影响范围，以最快的速度恢复运行。如现场不能处理，要立刻汇报值班领导，说明需用材料、配件数量，现场创造好条件后等候抢险人员的到来。

①地面变电站发生半小时以上的电气事故时机电科值班人员及分管人员必须到现场配合故障抢险，并汇报有关领导。

②井下变电所及工作面区域内发生停电故障在1小时之内，当班调度员应向值班矿领导汇报，故障由区队自行组织处理，队内主要机电技术人员必须立即到达事故现场。

7.4 处置措施

7.4.1 应急处置原则

发生煤矿机电事故应本着“安全第一、预防为主、迅速响应”的方针，坚持事故应急与预防相结合，不断改进和完善事故预防和应急救援方案的原则。

7.4.2 应急处置措施

（1）综采、掘进工作面机电事故应急措施

①如事故范围小，容易处理，安排跟班检修人员排除故障，并及时汇报值班领导。处理完后汇报处理方法、处理结果、影响时间给矿调度室。

②如果事故影响范围大，无法自行处理时，向矿调度室汇报，由机电科值班领导根据事故轻重组织人员并在现场进行指导处理。备齐处理故障所应的图纸、备件、仪表、工具等。处理完后及时汇报矿调度室，并写出事故经过、原因、处理结果，以及影响时间。

（2） 提升与运输机电事故应急措施

当主运输系统发生机电事故无法运行时，应采取本应急措施。

①运输机发生摩擦式耦合器失效，皮带机过载保护动作，但设备未受到损伤，无人员伤亡事故，由跟班检修人员排除故障，并及时汇报值班领导。处理完后汇报处理方法、处理结果、影响时间报给矿调度室。

②运输机在运行中出现输送带防滑、防跑偏、堆煤、烟雾、张紧力下降、超温、沿途急停、胶带机撕裂、制动失灵等机电事故，无人员伤亡时，影响生产范围较大。由机电科领导根据事故轻重组织人员抢修并向调度及主管领导汇报情况。

③如发生重大机电运输事故时，并有人员伤亡时。由总指挥立即启动综合应急预案。

（3）主通风机房机电事故应急措施

由于主通风设备是一级负荷，不能中断运行。如运行主通风机出现故障时，现场值班人员要在10min以内切换至备用主通风机。并及时汇报矿调度室及值班领导。由机电科值班领导组织人员对故障风机进行抢修。排除设备故障，经试运行正常后，带电备用。

（4）局部通风机的机电事故应急措施

当局部通风机运行故障时，当班队长、班长、安检员、瓦检员必须指挥作业人员立即停止作业，撤出停风区内所有人员，并设置警标或派专人看守，严禁任何人进入停风区。跟班电工必须迅速到达风机开关处，查明故障原因，汇报矿调度室，故障排除后恢复通风时，由现场瓦检员按规定检查有毒有害浓度，符合《煤矿安全规程》有关规定（停风区内瓦斯浓度不超过1.0%，局部通风机及开关附近10米范围内瓦斯浓度不超过0.5%），方可恢复送风。若10分钟内未恢复送电，所有人员必须立即撤至安全地点。

（5）井下各变电所的机电事故应急措施

高压电气的设备检修、操作杨按照工作票、操作票执行。严格按照停送电技术措施，属于变电所内高压开关柜的故障或高压供电线路故障停电时，由机电科负责查找、排除故障；属于工作面用电设备故障时，由各综采、掘进用电部门负责查找、排除故障。

（6）主排水泵机电事故应急处理措施

①当运行主排水泵无法启动或发生事故时，岗位工应立即按规定启动备用主排水泵，并汇报值班领导，值班领导应立即派维修值班人员查看现场，查明事故原因并决定处理方案。

②维修值班人员将主排水泵故障处理完后，应立即将处理方法、处理结果、影响时间汇报给值班领导。

③当运行、备用和检修主排水泵或主排水管路发生故障而导致主排水系统无法正常排水时，必须按照以下方法进行应急处理。

④应立即汇报机电科值班领导和矿调度室，机电科领导应立即组织人员查看现场，查明事故原因并决定处理方案。

⑤泵房岗位工应随时观察矿井主水仓水位变化，矿井涌水情况，一旦水仓水位和矿井涌水量出现异常，应及时向矿调度室汇报。

⑥当主排水系统故障未排除，矿井水位继续升高时，机电科领导必须立即通知矿调度室，由矿调度室决定组织撤离井下人员和切断各采区供电。

⑦当主排水系统故障排除后，岗位工应立即按规定启动运行和备用主排水泵同时排水，机电领导应立即通知矿调度室恢复供电、组织生产。

⑧恢复供电后，立即汇报矿调度室，由矿调度室组织瓦检员对井下所有地点进行瓦斯浓度检测，符合标准时，方可进入井下进行作业。

（7）地面变电站故障应急处理措施

矿井现供电地面主变电站使用双回路电源供电，当变电站内一回路进线发生故障停止供电时，可切换在另一回路单独供电，保证主通风机，主排水泵正常运行，全矿井下主巷道通风安全，及主排水系统安全运行，如两回路供电中断，立即根据紧急处置权限，下达停产撤人的措施，确保安全撤离井下施工人员。

7.5 保障措施

机电事故应急保障措施与综合预案相同。

8  大面积停电事故专项应急预案

8.1 适用范围

适用于本矿井发生大面积停电事故时的应急响应与处置及现场处置方案等机电类事故专项事故应急预案。

8.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案是针对大面积停电事故、危险源而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致。

8.3 响应启动

8.3.1 预警

矿井一旦发生供电回路受到雷电、大风、大雨、大雪、霜冻、冰冻、地壳运动、地震等袭击或其它原因造成矿井大面积停电时；因矿井供电系统发生重大故障，引起电气设备大范围损坏、主变电站或线路遭受破坏、矿井一级负荷停电。

8.3.2 信息报告

突发停电时，立即将停电影响范围、地点及时报告矿调度室和机电动力科值班负责人员，向调度室汇报事故情况，并根据调度室的指令启动现场处置预案，并按照综合预案执行信息报送。

8.3.3 响应分级

大面积停电事故应急响应分级与综合预案相同。

矿井大面积停电事故发生后，应根据事故灾难或险情的严重程度迅速启动相应级别的应急预案。

8.3.4 应急启动

（1）根据天气变化、主要供用电设备运行状况及供电负荷变化做好供用电事故的预测工作，提前做好各种应急反应力量的准备工作。

（2）因矿井供电系统发生重大故障或严重自然灾害，引起电气设备大范围损坏、主变电站或线路遭受破坏、矿井一级负荷停电应进入预警状态。

（3）当发生重大停电事故后，立即启动本预案，调度室必须立即通知井下各作业区域人员撤到+1050m大巷、+834m辅助运输联络巷、主副进风井筒等区域，根据停电时间的判断尽快将人员安全撤到地面；同时与机电动力科联系查明停电原因，尽快恢复供电。

8.3.5 应急处置

（1）矿井主供电系统停电事故应急处理

①所有井上下变电（站）所巡检人员，必须坚守岗位。突发停电时，立即将停电影响范围、地点及时报告矿调度室和机电动力科值班负责人员。调度室要立即启动事故应急预案及时通知矿应急指挥小组。立即通知抢险人员做好抢险准备，并由领导小组派小组成员赶赴事故地点进行指挥协调。

②井下变电所巡检人员，交接班时必须试打电话，务必将电话挂好，地面巡检人员检查对讲机完好情况，保证通讯畅通；检查应急移动照明灯具确保完好。

③大面积停电后，调度室要立即通知井下现场跟班作业的各队队长、班组长，按照《矿井灾害预防和处理计划》和本《预案》的规定，组织人员迎着新鲜风流有序撤离作业点，到达安全、通风良好的巷道内待命。若领导小组通知井下作业人员撤离现场快速安全升井；调度室、安全检查科应核实升井人员是否与入井人员相符，机电队  巡检人员必须迅速检查主通风防爆门是否自动打开，利用自然通风，确保职工生命安全。

④公司应急指挥小组应根据停电范围、事故的严重程度及事件发展的趋势等情况，及时通知集团华亭市第二人民医院、矿山救护大队等医疗救护单位做好抢险救援的准备工作。

⑤公司应急指挥小组要迅速调度事故抢险队伍和物资，根据故障，准备工器具和材料，并及时处理故障，动作要快捷、迅速。

⑥公司应急指挥小组要积极与上级供电变电站及电力调度部门进行联系，尽快恢复矿井供电。

Ⅰ.若由于本公司设备线路发生故障或发生严重过流使上级变电站跳闸，造成大面积停电，应立即切断故障设备或线路，投运备用电源，恢复矿井供电。

Ⅱ.若由于上级供电变电站一段电源的设备或线路发生故障，造成大面积停电，机电动力科负责人员应积极与电力调度部门联系，投运备用电源，迅速恢复矿井供电。

Ⅲ.若副井双趟入井电缆受到损伤，造成矿井井下停电，要尽快查明受损伤地点，尽快组织专业电工进行抢修，恢复矿井供电。

⑦井下高压发生严重过流使上级变电所高压柜跳闸，跳闸后，应立即报告机电队值班负责人及队长、机电动力科科长，机电动力科科长和机电队队长接到报告后，要立即组织人员检查处理，尽快恢复送电。

⑧地面供电恢复后，井下变电所巡检人员，接到复电命令后，按以下原则执行：先送高压，再送低压，送高压前，必须断开各采掘工作面的低压馈电开关。采掘工作面送电前，必须由瓦检员检查瓦斯，经瓦检员检查汇报调度室同意后，方可对采掘工作面送电。恢复送电的情况，必须及时向矿调度室和机电动力科科长汇报清楚。

⑨矿井一旦发生供电回路受到雷电、大风、大雨、大雪、霜冻、冰冻、地壳运动、地震等袭击或其它原因造成矿井大面积停电时，地面变电所巡检人员立即报告矿调度室、机电队和机电动力科。机电队和机电动力科负责人必须立即赶赴现场，调度室立即启动紧急预案协调指挥组成抢险队，并迅速断开变电所35KV及6KV电压等级的所有开关，查找事故原因，同时与平凉地调和新窑110KV变电站电话联系，倒换备用回路电源，或请求采取措施进行临时送电，迅速恢复矿井机械通风，1050水泵、770水泵房各水泵正常排水，副井绞车和副暗斜井变频绞车提升。送电时要注意观察继电保护情况，避免误送事故线路导致再次跳闸。停泵期间泵房巡检人员和信息中心集控人员要时刻观测水位，随时向矿调度室汇报。日常井下主排水系统运行严格执行《煤矿安全规程》第三百一十四条规定，水仓的空仓容量应当经常保持在总容量的50％以上。

⑩故障处理人员办理停电手续后，按规定停电、验电、放电，确认无电后挂好三相接地线，并悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌。

⑪架空线路运维单位技术人员在架空线路上处理故障时，必须戴安全帽，系安全带，并有专人监护。

⑫故障处理后，架空线路应做到绝缘子齐全、无破裂，金具符合要求、紧固件紧固，塔杆基无下陷，拉线无松动；高低压开关柜断路器、隔离开关相间的电气间隙应符合出厂要求，固定牢固，支承绝缘子表面清洁、无油污、积尘，无破损、裂纹，无放电痕迹，母线固定牢靠，接头接触紧密，母线漆色及相序符合规定。二次回路配线整齐、清晰，导线绝缘良好，无损伤，标志齐全、清晰；互感器二次回路接地可靠，表面绝缘无变色、无老化，外壳接地可靠，运行中无异响；仪表齐全，指示正确，操作机构动作灵活、正确，无卡阻现象，分合标志与触头位置一致；闭锁装置牢固可靠，联锁装置动作正确。

⑬在事故处理期间，应急指挥小组应及时掌握事故处理、恢复、救援的进展情况，并汇报应急领导小组组长，协调解决应急过程中的重大问题。

（2）主通风机及其电控系统突然停电应急的处理

①主通风机系统电控装置及其电动机发生故障，应自动切换到另一台备用风机，并在10分钟内恢复正常运行。

②立即组织人员进行检修备用。

③检修后，机体应无明显变形、裂纹、剥落等缺陷，符合出厂规定；电流表、电压表、水柱计、轴承温度计等应该指示正确；运转无异响，无异常振动；风道、风门无杂物，无堵塞和卡阻现象。

（3）其它设备供电系统突然停电应急处理

其它设备供电系统故障处理时，力求在不影响非故障区域范围内设备运行的情况下进行。

（4）处理故障应执行的规程和制度

处理故障时，必须按《煤矿安全规程》、《矿井灾害预防和处理计划》、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）》和《煤矿矿井机电设备完好标准》进行，严防再次发生故障和事故，各工作人员严格按操作规程作业，以高度责任感，安全、快捷、迅速的完成抢险救灾任务，同时要求做到抢修质量高，无故障隐患。

（5）应急避险

避灾线路详见附件7。

8.4 处置措施

8.4.1 应急处置原则

大面积停电事故将本着“安全第一、预防为主、迅速响应”的方针，坚持事故应急与预防相结合，不断改进和完善应急救援手段的原则。

8.4.2 应急处置措施

处理故障时，必须按《煤矿安全规程》、《矿井灾害预防和处理计划》、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）》和《煤矿矿井机电设备完好标准》进行，严防再次发生故障和事故，各工作人员严格按操作规程作业，以高度责任感，安全、快捷、迅速的完成抢险救灾任务，同时要求做到抢修质量高，无故障隐患。

8.5保障措施

大面积停电事故保障措施与综合预案相同。

9  民爆物品爆炸专项应急预案

9.1 适用范围

该专项应急预案是针对民爆物品爆炸而制定的方案，是综合应急预案的组成部分。

9.2 应急组织机构及职责

该专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案应急组织机构与职责保持一致。

9.3 响应启动

9.3.1 预警

矿内负有民爆物品安全生产管理职责的部门，规范预警发布机制，畅通预警发布渠道，明确预警发布范围，及时有效地发布预警信息，指导民爆物品使用单位做好防范应对准备工作。

9.3.2 预警级别判定

出现民爆物品爆炸险情时，负有安全生产监督管理职责的部门应立即报告调度室和公司相关领导，及时对险情进行风险分析评估，对事故发生的危害强度、影响范围以及次生灾害进行综合研判，确定预警级别。按照爆炸程度、发展态势和造成的事故等级，预警级别从高到低依次分为一级（社会级）、二级（公司级）、三级（现场级），分别用红色、橙色、黄色标识。

9.3.3发布预警信息

即将发生、发生可能性增大或已经发生爆炸时，原则上由各级负有民爆物品安全生产监督管理职责的部门通过公司内部电话、内网“腾讯通RTX、通达OA”等媒体或移动通讯工具，及时准确发布相应级别的预警信息。预警信息发布内容包括事故类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布部门等。

9.3.4预警响应措施

预警信息发布后，预警区域内各有关单位要采取有效措施防止发生事故或降低事故危害。民爆物品使用单位加强作业现场制度措施的落实，安全管理部门加强检查监测，积极做好防范应对工作。负有安全生产监督管理职责的部门根据预警级别和实际情况，采取以下有关响应措施：

应急救援办公室组织安全检查科、生产技术科、地质测量科等科室收集、分析事故险情信息，研判影响范围和危害程度，制定预警行动方案，并及时向公司相关领导汇报。

应急救援办公室组织应急救援队伍、负有应急职责的单位和人员进入待命状态；调集应急救援物资装备，做好应急响应准备。

安全检查科、生产技术科、地质测量科、医疗卫生组、处置保障组、治安保卫组等部门准备避难场所和应急设施，确保其处于良好状态，随时可以投入使用；关闭或限制使用易受事故危害的场所，控制或限制易导致危害扩大的活动。

根据事故影响范围，武装保卫科实施区域警戒和管制，疏散转移或妥善安置可能受到危害的人员。

信息发布组及时发布事态信息，公布应急措施，回应社会关切，维护企业和社会正常秩序。

9.3.5预警调整与解除

预警信息发布单位要密切关注事故进展情况，并依据事态变化情况适时调整预警级别，事故危害确认消除后，发布预警信息的责任单位要及时解除预警。

9.3.6 信息报告

当矿井发生民爆物品爆炸事故时，现场人员或事故地点附近人员应立即报告矿调度室，同时向带班领导或队长汇报，由其启动现场处置预案。矿调度室接到事故汇报后，立即向矿值班经理等相关领导汇报，通知各职能科室、矿山救护队及有关单位负责人。

若有人员伤亡，矿调度室接到事故汇报后立即将事故主要情况及大体原因汇报应急救援指挥办公室，由其根据应急救援指挥部的指令上报属地民爆物品管理部门和安全监察部门。

9.3.7  响应分级

爆炸事故应急响应预警级别从低到高依次分为三级（现场级）、二级（公司级）、一级（社会级），共三级响应。

三级（现场级）：爆炸事故发生初期，或者事故后果的严重性和影响范围局限于单一区域或单一岗位，处于现场可控状态，未波及到其它场所，不需要公司配备资源便能处置爆炸事故而做出相应的响应。爆炸发生后，立即启动现场处置方案，以现场、班组或者基层队为单位组织进行应急处置，并上报公司，做好扩大响应的准备。

二级（公司级）：爆炸事故后果严重性或影响范围超出现场的处置控制能力，或可能波及到公司其它场所，未波及相邻村民和企业的状态下，调集公司内部资源可以处置而做出相应的响应。爆炸发生后，立即启动公司应急预案，组织应急处置，同时向集团公司矿山救护大队请求救援，做好响应准备。

一级（社会级）：爆炸事故后果严重性或影响范围超出企业的处置控制能力，或可能波及到企业以外、相邻村民的状态，需要上级部门或地方政府统筹协调其它资源才能处置而做出相应的响应。爆炸事故发生后，立即启动公司综合应急预案，进行先期处置，集团公司矿山救护大队也不能完成应急救援工作时，同时立即向上级部门或地方政府应急救援部门报告，请求救援处置，上级部门或地方政府接手后，服从上级指挥。同时应急总指挥向周边村民、企业、社会救援力量、政府部门发出警报信息，使其能够及时获取警讯，进入预警状态，及时采取应急措施，以防危害区域扩大。

9.3.8  应急启动

（1）发生一般事故及以上级别的民爆物品爆炸事故时，应立即启动本矿民爆物品爆炸事故应急预案，开展事故抢险。经应急救援指挥部确认，由应急救援总指挥下达命令，由应急救援办公室给上级和崇信县属地相关部门和安全监管部门上报，相关监管、政府部门到达现场后，接受其领导指挥。

（2）矿调度室接到总指挥启动民爆物品爆炸事故应急预案命令后，应急救援指挥部成员及各单位相关人员到达指定地点，召开第一次应急会议，立即通知各救援人员按照指挥部要求参加事故抢险救灾工作。

9.3.9 应急行动

（1）矿井发生一般及以上等级民爆物品爆炸事故后，在应急救援人员到达前，应首先启动本矿民爆物品爆炸事故应急预案，控制事故扩大，进行抢险自救。

（2）应急救援办公室进一步了解事故情况，收集事故有关信息，核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，并向应急救援指挥部及时报告。指挥部迅速分头通过询问撤离人员和查询监控系统了解灾区情况。

①统计事故现场人员数量并第一次汇报指挥部，当班（现场）人数。

②对事故撤离人员或报告人员进行详细询问并做好相关记录，及时确切了解爆炸的情况，第二次及时汇报指挥部。

③通过人员定位系统迅速查看矿井人员的数量及分布情况并汇报指挥部。

④通过监控系统查询爆炸场所周围安全情况并汇报。

应急救援指挥部要根据现场情况，对民爆物品爆炸事故原因做出初步判断。制定抢险方案和符合现场抢险救灾的安全技术措施，经总指挥批准后组织实施。对于超出本矿应急救援处置能力的事故灾害，在采取积极措施实施事故救援，救助伤员，控制事态发展，减少人员伤亡和事故损失的同时，应急救援指挥部应立即请求外部救援力量增援，启动上一级应急预案实施救援。

（3）抢险人员到达现场后，要按照应急预案、抢险方案进行抢险救灾，并随时向矿调度室汇报事态发展和抢险进展情况。

（4）抢险过程要由现场抢险救援组统一指挥，矿应急救援指挥部协调提供必要的抢险所需物资及设备。

（5）应急救援指挥部根据事态发展和现场救援进展情况，及时向事故单位、抢险单位提出事故抢险救援指导性意见。事故单位、抢险单位要按照职责分工和领导指示进行事故抢险。

（6）医疗卫生组要迅速救助伤员，联系医疗机构协助单位进行抢险救援。

（7）由矿调度室统一协调各方关系，并负责向上级有关部门汇报。

（8）处置保障组、对信息发布与新闻宣传组做好信息公开、后勤及财力保障工作。

9.3.10应急避险

发生民爆物品爆炸事故应第一时间就地卧倒，尽力屏住呼吸，带好自救器或用湿毛巾捂住口鼻，张大口避免永久性耳聋，经避灾线路撤退或进入安全区躲避。

遇有坍塌、冒落、有害气体蔓延、缺氧等危险的区域，救援人员只能在救人的情况下才能进入，但必须采取有效措施，保证救援人员在灾区期间的安全。避灾线路图详见附件7。

9.4  处置措施

9.4.1应急处置原则

（1）以人为本，安全第一。在应急救援过程中，把保障职工群众的生命安全和身体健康放在重要位置，最大程度预防和减少人员伤亡和财产损失。切实提高应急救援人员的安全防护。充分发挥职工群众的基础作用和主观能动性。

（2）统一领导，分级负责。在应急救援指挥部的统一领导和组织协调下，安检、生产、机电、运输、调度等有关部门按照各自职责和权限，负责民爆物品爆炸事故的应急管理和应急处置工作。

（3）依靠科学，依法规范。充分发挥专家作用，实行科学决策。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力，规范应急救援工作。确保应急预案的规范性、可行性和可操作性。

（4）预防为主，防消结合。贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持事故应急救援与预防相结合。做好预防、预测、预警、预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

9.4.2 应急处置措施

（1）矿调度室接到民爆物品爆炸事故报告后，并立即通知可能受威胁区域的所有工作人员疏散、撤离或者采取其他措施救助灾区人员。同时开始做好抢险记录。

（2）组织各类应急救援队伍做好应急救援准备，调集或征用相关应急资源。根据民爆物品爆炸事故的特点，为救援人员配备必要的安全防护装备、器材。

（3）应急救援指挥部应迅速清查爆炸事故现场人数，根据侦察撤出人员反映情况，判明是否还有被掩埋人员及需要救助人员的位置、数量、救护路线等。

（4）指挥部尽快召集人员根据《应急预案》和《矿井灾害预防与处理计划》，结合灾害实际情况制定抢险救灾方案。根据已探明的灾情，选择合理的施救方式，由涉爆人员和生产技术人员或者救护队组织施救。

（5）救护队接到通知后

①在规定时间内赶到矿调度室；简单了解民爆物品爆炸发生地点、范围、受困人员及其他异常情况；选择临时救护基地。

②到达民爆物品爆炸现场后，应先检查灾区内有害气体的浓度，温度及通风设施破坏情况，评估是否有再次爆炸的危险，不能直接进入现场救援，杜绝盲目施救。

③监测爆炸区域的有毒有害气体是否超标，防止有害气体聚集，经确认有害气体无超标现象，救援人员立即进入灾区清查爆破材料并迅速搬离未爆炸的电雷管（WOO）,排除再次可能爆炸的危险源，并立即救助伤员撤离现场，对事故区域实施封控。

（6）指挥部可采取法律、法规规定的其他应急救援措施。

（7）善后处置组做好爆炸事故伤者的善后处置、协调等有关工作。

（8）相关人员积极配合各级管理部门对爆炸事故的调查取证工作。

（9）针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气、环境造成的危害进行监测、评估，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施。逐步恢复矿井正常生产秩序。

9.5 保障措施

民爆物品事故保障措施与综合预案相同。

- 现场处置方案

1  矿井水害事故现场处置方案

1.1 事故风险描述

1.1.1 事故类型

矿井主要受2种充水因素威胁或影响，其中采掘工作面在采掘过程中，若顶板裂隙导通顶板含水层，在采掘过程中，可能受顶板水威胁；采掘工作面临近采空区时，若采空区存在积水，在采掘过程中，可能受采空区积水影响。

1.1.2 水灾事故易发时间、地点和补充水源

（1）事故发生采煤工作面。

（2）水灾事故补充水源主要为顶板含水层水。

1.1.3 事故危害程度分析

（1）人员伤亡。因突（透）水导致的水流冲击、淹溺、支架倒塌、冒顶、片帮都能伤及现场人员。

（2）破坏生产。水害事故的发生常常，堵塞巷道，导致机械设备、巷道支架损坏，风门被摧垮，情况严重的甚至会导致矿井被迫停产。

（3）发生灾害。由于相邻采空区内水、火、瓦斯等多灾害并存水害事故发生时破坏煤柱完整性后容易引发采瓦斯大量涌出、冲击地压等次生灾害。瓦斯积聚后可能会发生瓦斯爆炸，造成人员中毒或窒息；引起瓦斯连续爆炸和煤尘爆炸，造成人员伤亡，毁坏设施、设备，摧毁井巷工程。

1.1.4 事故前可能出现的征兆

（1）煤层发潮发暗；巷道壁“挂汗”、“挂红”。

（2）顶板来压，淋水加大。

（3）煤层变凉，工作面温度降低、有雾气。

（4）水叫，水色发浑有臭味。

（5）工作面有害气体增加。

（6）可能出现压力明显增加，顶板淋水，岩隙中有淤泥、片帮、冒顶等各种征兆。

1.1.5 事故引发的灾害

水害事故可诱发形成以下事故：

（1）通风系统事故，可能会因水封巷道使通风系统破坏，无法正常通风，有毒有害气体集聚，造成人员伤亡。

（2）火灾事故，水害事故破坏井下电缆、电气设备，使供电系统无法正常工作，造成短路、断路等，引发明火，诱发矿井火灾事故。

（3）通讯系统事故，水害地压事故会使通讯设施遭到破坏，造成通讯不畅，增加救援难度。

综上所述，水害事故除本身会造成人员伤亡、设备、设施破坏，也可引发火灾、瓦斯爆炸、通风和通讯系统系统故障，并形成多种隐患。

1.2 应急工作职责

1.2.1 现场应急组织

水灾事故发生后，基层区队要采用区队班组自救组织形式，立即成立现场应急组织，负责组织实施事故应急自救工作。

现场应急组织组长：跟班队长

成员：由班长、安检员及班组全体人员组成。

组长（跟班队长）职责：负责查看事故性质、范围和发生原因等情况，并及时报告矿调度室；组织指挥现场应急处置，确保救灾过程中人员的安全；事故无法控制时，带领现场人员安全撤离。

班长职责：协助跟班人员组织现场应急处置，救治伤员。

安检员职责：协助跟班人员组织现场应急处置。

班组其他各成员职责：听从安排，积极开展现场急救、互救工作，事故现场无法控制时有序撤离。

1.3 应急处置

1.3.1 应急处置程序

（1）事故发生时，现场人员应立即采取有效措施进行安全避险，并及时向调度室汇报灾情，通知跟班人员和班组长。

（2）跟班人员和班组长应立即查明事故原因、范围和人员遇险情况，启动本队现场处置方案，在确保安全的前提下，组织人员进行应急处置。

（3）若有人员受伤，应首先抢救受伤人员，积极开展自救互救，及时将受伤人员脱离危险区域，经过急救处置后运送至地面或安全地点。

（4）在应急处置过程中，应实时监测通风、水灾状况，跟班人员和班组长要及时将救灾进展情况向调度室汇报。

（5）若事故危害程度超出本队现场应急处置能力，跟班人员和班组长应立即向调度室请求响应升级，根据情况组织人员按照避灾路线撤退，并戴好自救器（通风系统遭到破坏、存在有毒有害气体）。撤退前应断开与救灾无关的电源，告知调度室避灾行走路线与目的地。

（6）若撤退线路遇阻或自救器有效作用时间不能安全撤离时，要充分利用避难硐室、压风自救、自救器补给站等场所和设施合理避灾，等待救援。

（7）事故消除后，做好安全生产恢复工作。

1.3.2 现场应急处置措施

（1）发生水害事故后，现场人员立即启动现场处置方案，停止作业、发出警报并按照避灾路线撤离，组织开展自救和互救，并立即向调度室和本区队值班室汇报（事故地点附近的人员应尽量了解或判断事故性质、地点和灾害程度）。

（2）调度室接到井下事故汇报后，调度员必须立即通过井下应急广播系统、调度通讯系统等通知到井下所有可能受事故波及区域人员撤离。调度室利用井下人员定位系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下人员撤离情况。

（3）查看现场排水系统是否受损，排水设备是否足够。井下排水设备，在突水后应全部启动。及时启动备用泵。组织人员尽快恢复排水系统，防止排水系统受阻导致积水上涨；增加排水设备、管路保证排水能力。

（4）井下水泵工和各排水地点的水泵工应坚守岗位、在未接到调度室撤人命令前禁止擅自脱离岗位。

（5）处理突（透）水前，必须先恢复突（透）水区域的正常通风，如不能恢复可利用水管、压风管等向被堵压人员处输送新鲜空气。在抢救中，必须有专人对事故现场严密监控观察，若发现水量增大、涌水中含砂等情况，立即撤人，并向调度室汇报。时刻注意救护人员的安全，首先应加强支护，打设好连体木垛等，有准备地做好安全退路。

（6）处理突（透）水点、抢救遇险人员过程中，安排专人观察顶板，发现有冒顶危险时立即撤人；安排专人监测通风、有害气体等情况，并尽快恢复事故区域通风，降低有害气体浓度，顶板超限的区域必须切断电源。

（7）区域自救：若水势很大，退路被阻时，寻找安全位置时，尽量选择离大巷或井筒较近的高处暂避，同时发出呼救信号。情况紧急时，应立即向突水点以上撤退，直至升井，若来不及撤退而被堵在独头巷道内，应保持冷静，避免体力过度消耗，等待救援。根据现场情况立即采取各种措施进行自救，保持统一的指挥，严禁冒险蛮干和惊慌失措。想方设法报警，与外界取得联系，等待救援。

（8）抢救遇险人员时，首先应直接与遇险人员联络，用呼叫、敲打、使用底音探听器等方法来判定遇险人员所在的位置和人数，与他们保持联系，并鼓励他配合抢救。

（9）在抢救过程中，应注意瓦斯从透水地点涌出，要有排除瓦斯的措施，并有专人监视瓦斯、二氧化碳等气体浓度。若所在地点有毒气体浓度增高时，现场职工立即佩戴自救器，在未确定所在地点的空气成分能否保证人员的生命安全时，禁止任何人随意摘掉自救器的口具和鼻夹，避免中毒窒息事故的发生。

（10）对抢救出来的遇险伤员，要用毯子保温，并迅速运送到安全地点进行救护。对困在井下较长时间的得救伤员，不要用强灯光照射他们的眼睛，不要过多给予饮食，应及时送到医院救护。

（11）医疗救护人员要安排到达井下事故现场附近，必须判断伤情的轻重，人员较多时先抢救重伤人员，后抢救轻伤人员，并按照“三先三后”的原则：即对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运；对出血伤员必须先止血后搬运；对骨伤的伤员必须先固定后搬运。

（12）在抢救事故期间，应随时向应急救援指挥部汇报灾区状况和救灾工作的进展情况（如现有抢救力量、人员的情绪及身体状况、救灾的现有条件、事故发展趋势及后果、所采取的措施及取得的效果等），并对下一步抢救工作的开展提出意见和建议。

（13）在发生水害事故区域被清理或封闭之前，有关工程技术人员必须深入现场，了解现场情况，收集原始资料，为恢复生产和杜绝类似事故的发生制定切实可行的安全技术措施。

（14）发生水害事故后还可能引发其他事故主要有：冒顶片帮、火灾、瓦斯爆炸、有毒有害气体、冲击地压。若发生以上事故，应按照相应的应急救援预案实施。

1.3.3 事故报告

（1）事故发生后，跟班人员、班组长第一时间向调度室报告事故情况，矿调度室24小时应急值守电话：外线0933-6131386，内线8000、8001。

（2）事故报告的内容包括：发生事故单位、时间、地点、事故类型、事故影响范围、事故发展趋势、事故发生前的征兆、事故发生的基本过程、已造成的后果、已采取的措施。要求汇报内容实事求是、汇报及时、汇报内容清晰、可靠、能作为灾情分析的依据。

（3）调度室接到报告后，按照事故汇报程序立即向公司值班领导、经理、主管经理其他副经理及各副总工程师、相关科室及区队负责人。

1.4 注意事项

（1）应在可能的情况下，迅速观察和判断突水地点，突水种类及涌水程度。加强对气体的检测。如是老空水涌出，使所在地点的有毒有害气体浓度增高时，救援人员应立即佩戴好自救装备。在未确定所在地点的空气成分能否保证人员的生命安全时，禁止任何人随意摘掉自救器的口具和鼻夹。

（2）突水初期，在保证自身安全的前提下，利用现有的人力物力，迅速组织抢救工作。如突水周围围岩坚硬、涌水量不大，可组织力量，就地取材进行加固，尽快堵住出水点。

（3）在涌水凶猛、顶帮松散的情况下，决不可强行封堵出水口，以免引起作业地点大面积突水，造成人员伤亡，扩大灾情。对于受伤的人员，应迅速抢救搬运到安全地点，立即进行急救处理。

（4）井下发生突水事故后，决不允许任何人以任何借口在不佩戴防护器具的情况下冒险进入灾区，严防有毒有害气体中毒和污染物伤害身体。

（5）如因涌水来势凶猛，现场无法抢救，或者将危及人员安全时，应按照避灾路线和安全通道，撤退到上部水平或地面。

（6）撤离前，应设法将撤退的行动路线和目的地告知调度室。

（7）在条件允许的情况下，应迅速撤往突水地点以上的水平，尽量免进突水点附近及下方的独头巷道。

（8）行进中，应靠近巷道一侧，抓牢支架或其他固定物体，尽量避开压力水头和泄水主流，并注意防止被水滚动的矸石和木料撞伤。

（9）如因突水后破坏了巷道中的避灾路线指示牌，迷失了行进的方向时，遇险人员应朝着有风流通过的上山巷道方向撤退。

（10）在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救援人员的注意。

（11）撤退中，如因冒顶或积水造成巷道堵塞，可寻找其他安全通道撤出。在唯一的出口被封堵无法撤退时，应组织好灾区避灾，等待救援人员的营救，严禁盲目潜水冒险等行动。

（12）在采取应急处置措施过程中，要防止二次伤害事故发生，确保人身安全。

（13）在应急处置过程中，应充分考虑自救器有效使用时间和人员撤离时间，决定撤离或是进入临时避灾场所。严禁救护人员在不佩戴呼吸器的情况下进入通风不畅的灾区抢险救灾。

（14）在被困地点待救时，遇险人员应尽量俯卧于巷道底部，以保证精力、减少氧气消耗，为外界救援争取时间，并利用急救联络信号（五声——寻求联络（被困人员敲击5声为求救信号；救援人员敲击5声为寻求联络信号）。四声——询问被困人员数量（救援人员敲击4声为询问信号，被困人员确认收到后，按被困人数敲击为回复信号）。三声——收到（敲击3声表示“收到”对方信号和意图）。二声——停止(被困人员敲击2声为“停止”，表示停止给养补给或遇突发情况需停止行动)发出呼救联络信号，提示避难人员所在的位置。在此期间，应只留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭，以备再次撤退时使用。

（15）营救伤员时，要牢记“三先三后”原则，即对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运；对出血伤员必须先止血后搬运；对骨折伤员必须先固定后搬运。

（16）使用担架时，应先将受伤人员固定，护送人员前后步伐应一致，防止受伤人员摔倒。如现场无急救箱和担架时，可就近取材，使用木板、衣服、布条、裤带、撬杠等物品自制简易设施，进行固定、止血和搬运工作。

2  矿井火灾事故现场处置方案

2.1 事故风险描述

2.1.1 事故的类型

根据引燃火源的不同，火灾事故分为内因火灾和外因火灾两类。

2.1.2 事故易发地点

（1）内因火灾事故隐患主要集中在采空区、回采工作面、停采线、回撤面、高冒区、孔洞等地点。

（2）外因火灾主要集中在采掘工作面、机电硐室、胶带、电气焊等地点。

2.1.3 事故危害程度分析

内因火灾是由煤炭自燃引起的火灾，火灾发生的时间、地点隐蔽，不易发现，危害严重。工作面进风巷、工作面采空区发生内因火灾时，会影响整个工作面、回风巷、采区回风巷；如果风流发生逆转，灾害范围将进一步扩大，影响整个采区、甚至整个水平、矿井。

外因火灾是在生产过程中产生明火引起的火灾，此类火灾的人为因素较多，一旦管理失误，随时都会发生。外因火灾易于发现，但外因火灾的发展速度快，危害严重，进风井筒、进风大巷发生火灾，会对全矿井的安全构成威胁。外因火灾在皮带巷中发生的可能性较大。

2.1.4 发生事故前的征兆

（1） 煤炭自燃的外部征兆

①井下火区附近的空气温度以及从火区流出水的温度高于正常的温度。

②巷道壁帮出现水珠，是煤在低温氧化过程中产生热量，由于热量的积聚，提高了煤体的温度，使水分蒸发，因而巷道中的湿度增加，水汽凝集在空气中呈现雾状，在支架和巷道壁表面形成水珠，一般把这种现象叫巷道煤壁“出汗”。

③在巷道中如闻到煤油、汽油和松节油气等芬香族气味时，尤其当闻到煤焦油的恶臭时，表明煤炭自燃已发展到严重程度。

④煤炭自燃过程中产生一氧化碳和二氧化碳，导致氧气浓度降低，使人感觉闷热、憋气、头痛、四肢无力、疲劳等症状。

⑤开采浅煤层时，可看到从地表塌陷裂隙中逸出水汽并能闻到煤焦油味；冬季可以见到地表塌陷区的积雪先融化。

（2）外因火灾的征兆

①安装胶带运输机的巷道出现烟雾，烟雾的上风口一氧化碳浓度增加，其它气体浓度异常。

②运输机下浮煤较多的巷道出现烟雾，烟雾的上风口一氧化碳浓度增加，其它气体浓度异常，局部温度升高。

③机电硐室出现烟雾，烟雾的上风口一氧化碳增加，其它气体浓度异常，局部温度升高。

④绝缘老化，漏电现象频繁，负荷过大，温度升高的电缆和其它电气设备。

2.1.5 事故可能引发的次生、衍生事故

矿井火灾严重威胁着人身安全和生产秩序的正常进行。矿井火灾的危害有以下几方面：

（1）烧毁设备和耗掉大量灭火材料，造成巨大的经济损失。

（2）为了灭火封闭盘区，冻结大量开采煤量，使矿井产煤量大幅度下降。

（3）能引起瓦斯煤尘爆炸事故,造成人员伤害和设备损失。

（4）火灾产生大量有毒有害气体，尤其是CO，造成人员伤害。

综上所述，火灾事故除本身会造成人员伤亡、设备、设施破坏，也可引发瓦斯煤尘爆炸、通风和通讯系统系统故障、巷道破坏等，并形成多种隐患。

2.2 应急工作职责

矿井火灾事故发生后，基层区队要采用区队班组自救组织形式，立即成立现场应急组织，负责组织实施事故应急自救工作。

现场应急组织组长：跟班队长

成员：由班长、安检员及班组全体人员组成。

组长（跟班队长）职责：负责查看事故性质、范围和发生原因等情况，并及时报告矿调度室；组织指挥现场应急处置，确保救灾过程中人员的安全；事故无法控制时，带领现场人员安全撤离。

班长职责：协助跟班人员组织现场应急处置，救治伤员。

安检员职责：协助跟班人员组织现场应急处置。

班组其他各成员职责：听从安排，积极开展现场急救、互救工作，事故现场无法控制时有序撤离。

2.3 应急处置

2.3.1事故应急处置程序

（1）井下火灾事故发生后，灾害现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安全员或和施工负责人），立即电话汇报调度室和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

（2）调度室立即向应急救援指挥部汇报，启动井下火灾事故现场处置方案，同时召请集团公司救护大队组织抢救。

（3）救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

（4）启动井下火灾事故现场处置方案的同时，《新柏煤矿井下火灾事故应急预案》进入预备状态。

2.3.2 现场应急处置措施

（1）首先要迅速了解或判明事故的性质、地点、范围和事故区域的巷道情况、通风系统、风流及火灾烟气蔓延的速度、方向以及自己所处巷道之间的关系，并根据矿井灾害预防和撤离计划及现场的实际情况，确定撤退路线和避灾自救的方法。

（2）撤退时，任何人无论在任何情况下都不要惊慌、不能狂奔乱跑。应在现场负责人及有经验的老工人带领下有组织地撤退。

（3）位于火源进风侧的人员，应迎着新鲜风流撤退。

（4）位于火源回风侧的人员或是在撤退途中遇到烟气有中毒危险时，应迅速戴好自救器，尽快通过捷径绕到新鲜风流中去或在烟气没有到达之前，顺着风流尽快通过从回风口撤到安全地点。

（5）如果在自救器有效作用时间内不能安全撤出时，应在设有储存备用自救器的硐室换用自救器后再进行撤离，或是寻找有压风自救系统的地点，以压缩空气供呼吸之用或进入就近避难应急避险待救。

（6）撤退行动既要迅速果断，要快而不乱。撤退中应靠巷道有联通出口的一侧行进，避免错过脱离危险去的机会，同时还要随时注意观察巷道和风流的变化情况，谨防火区风压可能造成的风流逆转。

（7）无论是逆风或顺风撤退，都无法躲避着火巷道火灾烟气可能造成的危害，则应迅速进入避难硐室；没有避难硐室时应在烟气袭来之前，选择合适的地点就地利用现场条件，快速构筑临时避难硐室，进行避灾自救。

（8）逆烟撤退具有很大的危险性。除非在附近有脱离危险区的通道出口，而且又有脱离危险区的把握时；或是只有逆烟撤退才有争取生存的希望时，才采取这种撤退方法。

（9）撤退途中如果有平行并列巷道或交叉巷道时，应靠有平行巷道和交叉巷口的一侧撤退，并随时注意这些出口的位置，尽快寻找脱险的出路。在烟雾大、视线不清的情况下，要摸着巷道壁前进，以免错过联通路口。

（10）当烟雾在巷道里流动时，一般巷道空间的上部烟雾浓度大、温度高、能见度低，对人的危害也严重，而靠近巷道底板情况要好些，有时巷道底部还有比较新鲜的空气流动，为此，在有烟雾的巷道里撤退时，在烟雾不严重的情况下，即使为了加快速度也不应直立奔跑，而应尽量躬身弯腰，低着头快速前进。如烟雾大、视线不清或温度高时，则应尽量贴着巷道底板和巷壁，摸着轨道或管道等爬行撤退。

（11）在高温浓烟的巷道撤退时还应注意利用巷道内的水，浸湿毛巾、衣物或向身上淋水等办法进行降温，改善自己的感觉，或是利用随身物件等遮拦头面部，以防高温烟气的刺激等。

2.3.3 事故报告

（1）事故发生后，跟班人员、班组长第一时间向调度室报告事故情况，矿调度室24小时应急值守电话：外线0933-6131386，内线8000、8001。

（2）事故报告的内容包括：发生事故单位、时间、地点、事故类型、事故影响范围、事故发展趋势、事故发生前的征兆、事故发生的基本过程、已造成的后果、已采取的措施。要求汇报内容实事求是、汇报及时、汇报内容清晰、可靠、能作为灾情分析的依据。

（3）调度室接到报告后，按照事故汇报程序立即向公司值班领导、经理、主管经理其他副经理及各副总工程师、相关科室及区队负责人。

2.4 注意事项

2.4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）防护用品应有专人管理，负责维护保养。

（5）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩带呼吸器工作。

2.4.2 使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

（2）佩带自救器的注意事项：

①佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

②佩带自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用。

③佩带自救器呼吸时会感到稍有烫嘴,这是正常现象不得取下防护装具,以防中毒。

2.4.3 采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）现场应急救援指挥部在救灾时，首先以救人为主，并防止事故进一步扩大。救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）事故发生后,由现场应急救援指挥部根据救护部门侦察结果下达命令停止井下全部或事故区域供电,事故发生后,变电所值班员根据命令停止向事故区域供电。

（3）在抢险救灾过程中，以专业矿山救援人员为主，非专业救护人员不得进入灾区。救护队员进入灾区时须首先认真检查各气体成分，待不再有爆炸危险时再进入灾区作业。侦察时发现明火或其他可燃物引燃时，应立即扑灭，以防二次爆炸。有明火存在时，救护队员的行动要轻，以免扬起煤尘，发生煤尘爆炸。

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，并应根据顶板事故性质，采取相应的安全防护措施，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。发生事故后，矿井主要通风机在一般情况下应保持正常运行。

（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害。

（8）当事故破坏了通风系统后,应立即组织恢复。不能及时恢复的,应立即向灾区人员运送自救装置。

2.4.4 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

应急救援时的事故状态是个非常态。事故状态是能量的不受控制和约束的状态，在这种状态不明确的情况下，救援人员很容易受到伤害。必须注意救援人员的自身防护，以最小的代价将事故的损害降到最小的程度，尽量不发生救援时的二次伤亡。现场应急处置人员的能力是关键所在。现场应急处置人员必须是熟悉现场，对事故影响范围和大小相对比较熟悉的人员。

2.4.5 在避难硐室、避难时应注意以下事项

（1）进入避难硐室前，应在硐室外留有明显标志，以便救护队发现。

（2）待救时应保持冷静、不得急躁，以减少氧气消耗，保持体力。

（3）硐室内保留一盏灯照明，其余矿灯全部关闭。

（4）间断发出呼救信号。

2.4.6 应急救援结束后的注意事项

（1）井下通风系统全面恢复正常，能够实现井下的正常通风；井下变电所、采掘工作面及其它有关地点瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定。首先检查中央变电所及泵房风流中瓦斯情况，在瓦斯浓度在《煤矿安全规程》规定以下时，先恢复中央变电所电源；其次检查各采区变电所（点）瓦斯情况，确认瓦斯浓度低于《煤矿安全规程》规定以下时，恢复采区变电所（点）电源；再次检查采面及掘进工作面的瓦斯情况，确认瓦斯浓度低于《煤矿安全规程》规定以下时，恢复采面、掘进工作面的电源；待井下全面恢复正常供电后，矿井即可恢复正常。

（2）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急救援总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（3）善后处置工作完成后，应急救援指挥部组织完成应急救援总结报告，根据相应流程逐级上报。同时将事故灾难分析处理报告（包括事事故灾难发生的时间、地点；事故灾难类别、伤亡人数及经济损失；事故灾难经过，对事故灾难原因和性质的分析；事故灾难抢救情况；对事故责任人的处理结果和采取的防范措施）及需向事故调查处理小组移交的相关事项上报华煤集团公司、平凉市安全监察局、根据安全监察局甘肃安全监察局执法二处等。

2.4.7 其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

3  瓦斯爆炸事故现场处置方案

3.1 事故风险描述

综采工作面回采期间回风隅角通风管理、瓦斯治理不到位、隅角放顶不实或过地质构造带，初采初放期间，悬顶面积大、垮落时，可能造成瓦斯溢出超限，回采期间架前抽槽、冒落导通上部采空区，有可能发生瓦斯溢出超限的风险，工作面回撤期间通风、瓦斯管理不到位，掘进工作面未按规定配风，风量不足，局部通风机安装处配风量不足、局部通风机停风，可能造成有害气体积聚，存在人员窒息、瓦斯燃烧、爆炸造成人员伤亡风险。

3.2 应急工作职责

3.2.1 应急自救组织形式及人员构成情况

井下带班领导为现场应急自救互救的负责人，部门应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员由全体班组人员及当班瓦检员组成。

3.2.2 应急自救组织人员的具体职责

（1）现场带班领导职责

遇到险情或事故时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

（2）应急自救组织组长职责

①负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给带班领导和矿调度室。

②带领全班组人员，开展自救、互救工作。

（3）应急自救组织成员职责

①在班组长的带领下开展自救、互救工作。

②尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

3.3 应急处置

3.3.1 事故应急处置程序

（1）当出现瓦斯爆炸事故，应立即撤离生产区域，并通过井下通讯设施向矿调度室报告。

（2）事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

报警电话：矿调度室电话： 0933-6131385、0933-6131386，（内线）：8000/8001。

3.发生人员受伤时矿调度室应及时通知抢险救援组协助救护，或送医院进行救治，发生较大及以上事故应根据救护协议，通知华亭市安口中心卫生院赶赴现场救援。

3.3.2 现场应急处置措施

一旦发生爆炸事故，人会感到空气剧烈震动，有急速流动声或巨响，此时：